Промышленная сушильная камера.

Исполнительные механизмы

ConveyorForward – Движения конвеира вперед.

HeatingActive – Нагрев воздуха Тэном

VentilationFanRun – Вентилятор циркуляции

ExtractiveValveOpen – Вытяжной клапан.

TemperatureSensor – Датчик температуры

Логика

Нам нужно держать 70°C. Но не нужно, чтобы ТЭН щелкал каждую секунду на 69.9 и 70.1 градуса — контактор сгорит за неделю. Сделайте коридор (гистерезис). Пусть ТЭН включается, когда упало до 60°C, а выключается, когда дошло до 80°C. В середине коридора — пусть стоит как стояло.

Токовый сигнал у нас в цеху всегда с наводками. Температура на экране будет прыгать. Сделайте так, чтобы контроллер её сглаживал (усреднял по нескольким замерам). Оператор должен видеть плавную цифру, а не скачущую.

Аварии

- Обрыв датчика: Если датчик отвалился, контроллер видит «ноль» и думает, что холодно. ТЭН будет молотить без остановки и устроит пожар! Если видите, что сигнал ниже нормы при работающем ТЭН — немедленно отключайте ТЭН и вставайте в аварию.

- Короткое замыкание: Если сигнал зашкаливает за 150°C — это КЗ. Тоже стоп.

- Перегрев: Если реально полезло выше 100°C — ТЭН долой, вытяжной клапан полностью открыть.

- Сгорел ТЭН: Если ТЭН молотит больше 5 минут, а температура не растет (градусов на 2 не поднялась) — значит, он сгорел или питание пропало. В аварию.

Interlock

- Нет вентиляции (ТЭН невключится)

- Температура ниже 50 градусов – Лента не поедет. Авто режиме лента стартует только после прогрева до 60°C

- ТЭН не должен щелкать чаще, чем раз в 30 секунд. Дайте ему паузу на включение и выключение.

Предупреждения

- Если в Авто режиме больше 10 минут температура ниже 50°C — ругаемся, ТЭН не справляется.

- Если подошли к 90°C — открываем клапан, мигаем желтым.

Учет

- Сколько всего проработала система, ТЭН и лента (моточасы).

- Сколько мы сделали «циклов сушки» (давайте считать так: каждые 10 минут работы ленты = 1 цикл).

- Сколько раз срабатывала каждая авария.